УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Ерцевское»

Г.А. Науменко

«___» _________ 2022 год

Дизайн – проект

благоустройства муниципальной общественной территории

расположенной по адресу:164000, Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Гагарина, 22

(центральная площадь –  арт-объект)

Введение

Проект благоустройства муниципальной общественной территории (центральная площадь) в границах земельного участка (площадь 3200 м2), расположенного по адресу: 164000, Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Гагарина, 22 (Приложение № 1).

На данной территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального, регионального, местного значения.

Отсутствуют объекты культурного наследия, зоны с особыми условиями.

Основными задачами проекта являются:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания объектов на территории муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию по благоустройству муниципальных общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

Материалы проекта предоставлены в составе пояснительной записки и чертежей.

Краткая характеристика района размещения

Сельское поселение «Ерцевское» административно и территориально входит в состав Коношского муниципального района Архангельской области и располагается в юго-западе его части.

Площадь территории сельского поселения составляет 1 370,0 км 2  или 137 000 га, что составляет от площади Коношского муниципального района (845 900 Га) -   16,1 %.

Административным центром поселения является п. Ерцево, который наряду с этим также является опорным, организующим центром расселения. Поселок расположен приблизительно в 700 км от г. Архангельск и в 30 км. от центра района п. Коноша.

Краткая характеристика природных условий

Территории населенного пункта ограниченно благоприятные для градостроительного освоения, это обусловлено наличием равнинно-холмистого рельефа с уклонами поверхности 9-12 % и заболоченных котловин, крупно и мелкозернистых песчаных грунтов, реже супесей.

Приближенное расположение к северу от шестидесятой параллели усугубляет недостаток тепла летом. Средняя t ° января здесь от -12,7 °C, июля от + 18 °C, среднегодовая температура + 2,2 °C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет от 110 до 120 дней.

Снежный покров устойчив, период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 165 – 170 дней.

Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое время года, с апреля по октябрь с дождями территории поселка получают 2/3 годового количества осадков, треть суммы осадков дает снег – от 160 до 210 мм. Даты образования снежного покрова 13 - 16 ноября, разрушение снежного покрова 25 – 28 апреля, в зимний период его высота достигает 50 – 60 см. Господствующие направления ветров меняются в зависимости от сезона. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры.

Современное состояние территории

Анализ сферы благоустройства на территории поселения показал, что в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

Территория общего пользования, расположена по адресу: 164000, Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Гагарина, 22 (центральная площадь) (Приложение № 2).

Ситуационный план (Приложение № 3) отображает полную картину состояния территории общего пользования по благоустройству центральной площади.

Проектное решение

Проектом предусмотрен арт-объект «Я люблю Ерцево» в виде сердца:

Сердце выполнено из листовой, окрашенной порошковой краской, стали, толщиной 4 мм. Каркас стелы произведен из стальной профильной трубы. В основании конструкции-закладные для крепления к подиуму.

Для отдыха предусмотрена скамейка из металла и деревянных брусьев, покрытых атмосферостойкой краской.

По внутреннему контуру сердце подсвечено светодиодной лентой в гибком коробе со светорассеивающим экраном.

На переднем плане композиции находятся световые кубы из стали 3-4 мм., с внутренней подсветкой светодиодными модулями. Буквы изготовлены из монолитного поликарбоната, отфрезерованы и оклеены пленкой (цвет-на выбор заказчика). Конструкция разработана так, чтобы сами буквы были расположены «в уровень» с поверхностью куба, что добавляет ей надежности. Съемная задняя крышка обеспечивает доступ к электрике.

Круглый подиум, диаметром 3,7 м., высотой 0,1 м., сварен из профильных стальных труб и листовой стали, толщиной 3 мм., сверху покрыт АКП (алюминиевые композитные панели). Подиум выдерживает несколько человек, он тяжелый и препятствует опрокидыванию фотозоны. Все материалы рассчитаны на длительное использование на улице и контакт с людьми.

Характеристики:

Размер сердца: 2,3*2*0,3 м.

Диаметр подиума: 3,7 м.х0,1 м.

Размер куба: 0,45*0,5*0,3 м.

Заключение

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих целей:

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- активное участие населения поселения в реализации мероприятий Программы.

Конечный результат благоустройства социально-значимой общественной территории представлен в Приложении № 4.

Приложение № 1

Объект до благоустройства

(на фото изображена центральная площадь арт-объект «Я люблю Ерцево» будет размещен справа от сцены)

Приложение № 2

Место расположения центральной площади п. Ерцево

-   центральная площадь

Приложение № 3

Ситуационный план

Приложение № 4

Ожидаемый результат – Центральная площадь посёлка Ерцево